Модем GNS-300RS

NW 012.00.000

Паспорт

СОДЕРЖАНИЕ

История документа	3

1	Общие положения	4

2    Внешний вид и назначение соединителей модема	4

3	Основные характеристики	6

4	Электрические характеристики и характеристики внешней среды	7

5	Режимы работы модема	8

6	Управление питанием	9

7	Последовательный интерфейс	9

8	Аудио интерфейс	9

9	Режимы индикации модема	10

10	Комплект поставки	10

# История документа

| Версия | Изменения |
| --- | --- |

- Общие положения

Модем GNS-300RS артикул NW 012.00.000 (далее «модем») является GSM модемом, выполненным на модуле SIM300DZ.

Модем предназначен для:

- приема/передачи по каналу GSM данных, СМС, факсов;

- доступа в Интернет через GSM соединение;

Модем управляется АТ командами, посылаемыми через последовательный интерфейс, и работает под управлением операционных систем MS DOS, MS Windows 98/XP/Vista,  Linux. Данные по AT командам можно найти на сайте http://www.simtechnology.ru

Напряжение питание на модем может подаваться от источников, обеспечивающих напряжение в пределах от 7 до 40 В постоянного тока

# 2 Внешний вид и назначение соединителей модема

Внешний вид изделия представлен на рис. 3

1

2

5

3

6

7

Рис. 3. Изделие GNS-30CRC и его основные элементы

На рисунке обозначены:

1. Разъем питания TJ2-6P6C

2. Разъем последовательного интерфейса D-SUB9M

3. Антенный FME разъем

5. Индикатор состояния

6. Крышка SIM держателя

7. Аудио разъём TJ4-4P4C

Назначение выводов:

1. VCC

2. NC

3. NC

4. NC

5. NC

6. GND

Рис. 2. Разъем питания

Таб. 1: Назначение выводов разъема питания

| Вывод | Сигнал | Применение | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VCC | Источник питания | +7..+40В |
| 2 | NC | Не используется |  |
| 3 | NC | Не используется |  |
| 4 | NC | Не используется |  |
| 5 | NC | Не используется |  |
| 6 | GND | «Земля» | 0V |

Рис. 3. Аудио разъем

| Вывод | Сигнал | Применение | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MICN | Отрицательный вход микрофона |  |
| 2 | BEARN | Отрицательный выход динамической головки |  |
| 3 | BEARM | Положительный выход динамической головки |  |
| 4 | MICP | Положительный вход микрофона |  |

Рис. 4. Схема разъема последовательного интерфейса

| Вывод | Сигнал | Применение | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DCD | Выход определения несущей данных (детектирование принимаемого сигнала). |  |
| 2 | RXD | Выход приёма данных |  |
| 3 | TXD | Вход передаваемых данных |  |
| 4 | DTR | Вход готовности терминала |  |
| 5 | GND | Земля |  |
| 6 | DSR | Выход готовности терминала |  |
| 7 | RTS | Вход запроса на отправку |  |
| 8 | CTS | Выход готовности приёма |  |
| 9 | RI | Выход индикатора вызова |  |

- Основные характеристики

Таб. 2. Основные характеристики модема

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Прием/передача | Данные/СМС/Факс |
| Источник питания | Однополярный источник, от +7В до +40В |
| Класс GSM | Small MS |
| Частотный диапазон | GSM 900, DCS 1800, PCS 1900. Модем ищет диапазон автоматически. Также диапазон настраивается AT командой. Совместим с протоколом GSM Phase 2/2+ |
| Мощность передачи | Class 4 (2W) для EGSM900 Class 1 (1W) для DCS1800 и PCS 1900 |
| GPRS | GPRS multi-slot class 8 optional GPRS multi-slot class 10 ( default) GPRS mobile station class B |
| Держатель SIM – карты | Встроенный |
| антенна | Внешняя FME 50Ώ или встроенная на печатной плате |
| СМС | MT, MO, CB, Text and PDU mode. SMS хранятся на SIM карте/ |
| CSD: | - скорость передачи данных по CSD: 2.4, 4.8, 9.6, 14.4 kbps, не транспарантная передача ; - поддержка запроса Unstructured Supplementary Services Data (USSD). |
| Факс | Group 3: Class 1 |
| Аудио | Голосовые кодеки: - половинный режим (ETS 06.20); - полный режим (ETS 06.10); - расширенный полный режим (ETS 06.50/06.60/06.80); Эхо-подавление. |
| Последовательный интерфейс | Последовательный интерфейс: - 7-ми проводной интерфейс; -используется для передачи факса, сервиса GPRS и передачи АТ команд; - поддержка автоматической настройки скорости в диапазоне от 1200 bps до 115200 bps; |
| Записная книжка | Поддерживает следующие типы записной книги: SM, FD, LD, MC, RC, ON, ME, BN, VM, LA, DC, SD |
| Поддерживаемая SIM карта | 3В, 1.8В |
| Стек протоколов TCP/IP | Протоколы: TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, POP3 Доступны при использовании AT команд |
| Отключение модема | Отключение посредством AT команды (AT+CPOWD=1). Автоматическое отключение при превышении предельной температуры или при отклонении от условий питания. |
| Обновление прошивки модуля SIM300DZ | Обновляется через последовательный интерфейс. |
| Часы реального времени | Встроены |
| Внешняя среда | Нормальная работа: от -20°C до +55°C |
| Размер | 79x65.6x25.3 мм |
| Вес | 200 г |

Таб. 2. Схемы кодирования и максимальные скорости обмена

| Схема кодирования | 1 Timeslot | 2 Timeslots | 4 Timeslots |
| --- | --- | --- | --- |
| CS-1: | 9.05 kbps | 18.1 kbps | 36.2 kbps |
| CS-2: | 13.4 kbps | 26.8 kbps | 53.6 kbps |
| CS-3: | 15.6 kbps | 31.2 kbps | 62.4 kbps |
| CS-4: | 21.4 kbps | 42.8 kbps | 85.6 kbps |

- Электрические характеристики и характеристики внешней среды

Таб. 3. Максимально допустимые нагрузки

| Параметр | Описание | Мин | Макс | Ед |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания |  | +7 | +40 | В |
| Диапазон напряжений последовательного интерфейса | TXD, DTR, RTS | -15 | +15 | В |
|  | RXD, CTS, DSR, DCD, RING | -0.3 | +5.3 | В |
| Защита от электростатического разряда | Все входы и выходы | -8 | +8 | kВт |
| Класс защиты по IP | IP40 |  | IP40 |  |

Таб. 5. Потребление тока и напряжения

| Параметр | Условия | Мин | Типичное | Макс | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания |  | +7 | +12 | 40 | В |
| Средний потребляемый ток в режиме пониженного энергопотребления |  |  | 45 |  | мкA |
| Средний потребляемый ток в режиме сна |  |  | 2.5 |  | мA |
| Средний потребляемый ток в режиме паузы | EGSM 900 |  | 18.7 |  | мA |
|  | DCS1800/PCS1900 |  | 18 |  |  |
| Средний потребляемый ток в режиме разговора GSM | EGSM 900 |  | 250 |  | мA |
|  | DCS1800/PCS1900 |  | 184 |  |  |
| Средний потребляемый ток в режиме обмена данными по GPRS (4 Rx, 1 Tx) | EGSM 900 |  | 245 |  | мA |
|  | DCS1800/PCS1900 |  | 150 |  |  |
| Средний потребляемый ток в режиме обмена данными по GPRS (3 Rx, 2 Tx) | EGSM 900 |  | 436 |  | мA |
|  | DCS1800/PCS1900 |  | 350 |  |  |

- Режимы работы модема

Таб. 6. Режимы работы модема GNS-300RS

| Режим работы | Описание |  |
| --- | --- | --- |
| Нормальный режим | Сон GSM/GPRS | Модем автоматически переходит в режим сна, если сигнал DTR последовательного интерфейса устанавливается в высокий уровень и при этом нет активности сети и аудио выхода. Потребление модема снижается до минимального уровня. Во время режима сна модем может принимать данные и СМС. |
|  | Пауза | Программное обеспечение модема активно. Модем зарегистрирован в сети GSM и готов к приему и передаче данных. |
|  | Разговор | Осуществляется голосовое соединение между двумя абонентами. Потребляемая мощность зависит от настроек сети, таких как DTX off/on, FR/EFR/HR, уровень сигналов, антенны. |
|  | Пауза GPRS | Модем готов к приему/передаче данных по каналу GPRS, но в этот момент никакие данные не принимаются/передаются. Энергопотребление зависит от настроек сети и конфигурации GPRS (настройки многоканальности) |
|  | Данные GPRS | Ведется обмен данными по каналу GPRS(протоколы PPP или TCP или UDP). Потребляемая мощность зависит от настроек сети (уровень контроля напряжения), скорости приема/передачи данных и зоны покрытия и конфигурации GPRS(использование настроек многоканальности). |
| Пониженное энергопотребление | Нормальное завершение работы после команды AT+CPOWD. Активным остается только регулятор напряжения для питания часов реального времени (RTC). Программное обеспечение модема не активно. Питающее напряжение подключено, но модем не работает. |  |
| Режим минимальной функциональности | Для перехода в режим используется команда AT+CFUN. В этом режиме может не работать радиопередатчик модуля SIM300DZ или будет недоступна SIM карта, или радиопередатчик и SIM карта будут недоступны одновременно. Последовательный интерфейс останется в рабочем состоянии. Энергопотребление очень низкое. |  |
| Режим тревоги | Ограниченная операция, активизируемая аварийной функцией часов реального времени. Во время нахождения модема в режиме «пониженного энергопотребления». Модем не будет регистрироваться в сети GSM. Доступно ограниченное количество AT команд. |  |

- Управление питанием

Чтобы отключить модем нужно выполнить следующее действие:

- дать команду модему AT+CPOWD=1. По этой команде произойдет выход модема из сети, сохранение данных, программное обеспечение перейдет в охранное состояние. Будут доступны часы реального времени.

- Последовательный интерфейс

Последовательный интерфейс может использоваться для передачи факса, сервиса GPRS и передачи команд AT.

Модем GNS-300RS использует следующие принципы обмена по последовательному интерфейсу:

- вывод TxD предназначен для посылки данных на модем;

- вывод RxD предназначен для приема данных от модема.

Модем может обмениваться данными на скоростях от 300bps до 115200bps. Автоматическое определение скорости обмена осуществляется в диапазоне от 1200bps до 115200bps.

- Аудио интерфейс

В модеме реализован аудио интерфейс, который позволяет подключать микрофон и обеспечивает аудио выход модема.

- Режимы индикации модема

Зеленый светодиод предназначен для индикации режима работы согласно таблице 12.

Таб. 7. Режимы работы светодиода

| Режим работы модема | Состояние светодиода |
| --- | --- |
| Питание выключено | Погашен |
| Не зарегистрирован в сети | Быстрое мигание |
| Зарегистрирован в сети | Редкие вспышки (75мс включен/ 3с выключен) |
| Режим сна | Погашен |
| Режим разговора по GSM или передаются данные по GPRS каналу | Светится |

- Комплект поставки

Комплект поставки модема представлен в таб. 8.

Таб. 8. Комплект поставки модема

| Наименование | Кол-во, шт | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Модем GNS-300RS | 1 | NW 012.00.000 |
| GSM антенна | 1 | Поставляется по заказу |
| Блок питания | 1 |  |
| Кабель RS232 | 1 |  |

Поставляемые по заказу блок питания, GSM антенна и кабель RS232 проверяются на совместимость с модемом GNS-300RS и могут быть доработаны при необходимости.